Prises de vue  microscopiques

en photo ou en vidéo

Contrairement à une idée préconçue,la prise de vue  microscopique en vidéo ne pose aucune difficulté majeure, et n'exige pas de matériel très spécial. La méthode est évidemment adaptable à la prise de vue photo ou photo numérique.

Pourquoi un prise de vue vidéo ?

On peut objecter que la définition de l'image est réduite : cela dépend bien sûr de la qualité de votre caméra.

Tout d'abord, pour les sujets animés, l'avantage est évident. Pour les images fixes, l'intérêt est que l'on peut mémoriser le balayage en continu dans les différentes coupes, ce qui est difficilement possible en photo sans faire un très grand nombre de prises de vues.

Le second avantage est que l'on n'est pas obligé de travailler l'oeil rivé à l'oculaire : un  petit moniteur de contrôle permet sans problème d'effectuer toutes les mises au point et contrôles avec le plus grand confort.

Enfin un autre avantage non négligeable est de pouvoir enregistrer ses commentaires oralement sur le même support.

µ §

Le materiel :

matériel optique :

1 : camera  vidéo

2 :  objectif complémentaire (si la camera a un objectif fixe )

3 : soufflet

4 : microscope sans oculaire

materiel complémentaire

Statif  d'agrandisseur  ( indispensable)

Televiseur  portable    ( fortement conseillé)

Préparation du matériel

1) si votre caméra (ou votre appareil photo) est à objectif interchangeable - c'est le cas idéal - démontez le (on focalise directement sur le capteur) et passez en  3)

2) l'objectif complémentaire : si votre caméra a un objectif fixe - cas le plus courant -  il est impératif de ramener l'image issue du microscope sur le plan focal de la caméra à l'aide d'un objectif complémentaire.

L'idéal est de disposer du même objectif que la caméra. A défaut, la difficulté (il y en a une bien sûr, sinon cela manquerait de piquant...) est de trouver un objectif dont la focale égale celle de la camera. Comme la caméra est équipée en général d'un Zoom, cela vous laisse une marge de manoeuvre (notez qu'il existe dans le commerce des compléments de ce genre, mais rien n'indique qu'ils conviendront bien à votre caméra. De plus la question de la qualité demeure). On peut tricher un peu sur la focale, mais cela peut nuire à la qualité.

Il est préférable que le complément ait un grande ouverture frontale afin de bénéficier d'un champ suffisant. Il vous faut donc essayer tous les objectifs dont vous disposez jusqu'à trouver le complément idéal.

Pour cela, disposez sur le plateau un papier millimétré, ajuster provisoirement l'objectif à essayer avec du papier adhésif  (le plus près possible de celui de la caméra - ôtez tout filtre complémentaire- et  faces avant en vis à vis), ouvrez son diaphragme au maximum et faites une petite séquence d'essai pour chacun des objectifs, avec commentaire sonore pour ne pas oublier. Vous pourrez calmement juger des résultats à la fin des prises de vues (vérifiez bien la distorsion, la qualité du piqué, le vignettage et la couverture). J'ai obtenu des résultats moins que passables avec des objectifs photo de qualité réputée... et j'ai obtenu le meilleur résultat (et de très loin) avec un bon objectif de récupération.

Pour tester, en final, avec le microscope, j'ai monté sur une lamelle un morceau d'aile de papillon qui me donne de très fins détails qui peuvent ne pas apparaître en cas de manque de piqué.

3) le soufflet est indispensable pour éviter toute entrée de lumière parasite qui nuirait au piqué de l'image :  Je me suis plié un soufflet spécialement ; mes collègues du labo d'optique m'ont aussi suggéré un soufflet d'amortisseur de moto.

4) le microscope est débarrassé de l'oculaire et du renvoi d'angle, ce qui permet de positionner et régler la caméra verticalement. Le grossissement obtenu dépend de la distance objectif-plan focal. Si la taille image augmente avec le tirage, on ne peut cependant pas augmenter indéfiniment le grossissement sans perte de qualité (cela dépend essentiellement de la qualité l'objectif du microscope). L'alignement des éléments optiques est facilité par la disposition du microscope sur le plateau d'agrandisseur.

La prise de vue

Placer le microscope sur le plateau avec l'objectif de moindre grossissement.

Installer la caméra munie de son complément et du soufflet. Dans un premier temps, placez le plan focal de la caméra à environ 160mm de l'objectif du microscope (vous pourrez essayer de l'éloigner ensuite pour augmenter le grossissement).

De préférence, relier la caméra à un moniteur de contrôle.

Centrer l'ensemble (mettre le zoom en position grand angle pour aligner les axes optiques)

Placer une préparation et régler le microscope en vous aidant du moniteur.

Lancer l'enregistrement (la télécommande est conseillée).

Le changement d'objectif ne nécessite pas de recalage de la camera.

Vous pouvez alors, tout en enregistrant, balayer les différentes coupes de votre préparation à l'aide des réglages fins du microscope.

Bien qu'il n'y ait aucun problème de lumière (la sensiblité d'une camera moderne suffit largement), il peut être nécessaire d'ajuster le diaphragme de champ du microscope ainsi que la luminosité pour obtenir une meilleure image.

Récupération des images sur PC : par le biais d'une carte d'acquisition..

Exemple :   images  "http://www.citeweb.net/mycolim/B97/geopsum2.gif"

"http://www.citeweb.net/mycolim/B97/geopsum7.gif"

Matériel :  Microscope Zeiss Iena. Objectif intermédiaire Kodak Ektar 76mm f 2,8.  Camera Sony V5000 (capteur 2/3")

dimension de la spore : 27 microns

en prepa pour le bulletin 99

Myco, Micro et Video

Prises de vue  microscopiques

en photo ou en vidéo

l'article qui suit expose comment je réalise simplement mes prises de vue en vidéo.

µ §

Conclusion

J'ai utilisé cette méthode pour photographier des spores de champignons. Outre le confort de travail, j'ai pu récupérer les images sur mon PC pour les examiner calmement

µ §

Je dispose outre le microscope, d'une caméra vidéo de bonne facture ( Sony V5000) qui possède un capteur de grande surface ( 2/3 de pouce);  objectif complémentaire Kodak ****, un soufflet en papier plié, un pied  d'agrandisseur, un téléviseur portable en guise de moniteur de contrôle.